Anexa 9

Specificații tehnice operatiuni pentru care sprijinul se acordă sub forma costurilor standard*

ÎMPREJMUIRE

Componență

Spalieri din beton/metal

Contravanturi pentru rigidizare
Plasa sarma galvanizata/zincata/plastifiata

Sârme întindere plasa

Sarma ghimpata antiefracție

De asemenea se vor prevedea porți de acces pietonal si/sau auto cate sunt necesare.

SISTEM IRIGARE/ FERTIRIGARE

Componență sistem

- Pompa si conexiune la sursa de apa (de la bazin tampon la capul control principal, inclusiv sorb / clapeta de sens)

- Cap de control principal

COMPONENTE PRINCIPALE: sistem de  filtrare,  valva/e aerisire, valva/e de protectie suprapresiune, apometru, clapeta de sens, echipament de fertilizare si tanc/uri de fertilizare, contor pentru fertilizant, valva de reducere si mentinere a presiunii, robinet/i manuali, manometre si flanse sau fittinguri (elemente de imbinare).

- Conducta principala de aductiune apa si fittingurile aferente/elementele de imbinare (PVC sau PE).

- Cap/capete de control secundare

COMPONENTE PRINCIPALE : tub PVC, valva/e aerisire, robinet/i manuali, valva principala cu/fără reducere de presiune, valve secundare (zonale) cu/fara reducere de presiune, filtru/filtre suplimentare cu discuri/sita, manometru/e si fittinguri (elemente de îmbinare)

- Conductele secundare si fittingurile aferente acestora/elementele de îmbinare (PVC sau PE)

- Liniile de picurare sau microaspersoare cu fittingurile necesare (elementele de imbinare)

- Automatizare : controler capabil sa gestioneze multiple programe de irigare in functie de volum, control aplicare fertilizant, multiple programe de fertirigare, comunicare radio, antene receptor si solenoizi pentru actionarea zonelor vizate pentru irigare/fertirigare, posibilitate gestionare si actionare prin PC sau smartphone cu conexiune via Internet.

NOTA: COMPONENTELE SISTEMULUI TREBUIE SA FIE TRATATE UV SI REZISTENTE CHIMIC LA POSIBILA ACTIUNE A FERTILIZANTILOR

SISTEM DE SUSTINERE

Sistemul de sustinere consta ditr-o retea de  stalpi de capat, pozitionati la inceput si sfarsit de rand, stalpi intermediari si sarmele de sustinere pentru pomi distribuite pe 2, 3 sau 4 etaje.

Sistemul de ancoreaza la capetele de rand.

Componenta sistem

- Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat

- Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat

- Placi antiscufundare metalice pentru stâlpi perimetrali

- Ancore realizate din bara otel

- Fir otel special

- Funie din otel

- Intinzatoare de funie si sarma

- Bambus (tutori)

SISTEM ANTIGRINDINĂ (CONTINE ȘI SISTEMUL DE SUSȚINERE)

Componență sistem

- Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat

- Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat

- Fir otel special

- Ancore realizate din bara otel,

- Placi antiscufundare metalice pentru stalpii perimetrali

- Plasa antigrindina, rezistenta la UV

- Funie din otel

- Întinzătoare de funie si sarma

SISTEM ANTIPLOAIE

Sistemul antiploaie se instaleaza sub plasa sistemului antigrindina

Se utilizeaza aceeasi structura de sustinere a sistemului antigrindina, respectiv: stalpii de beton si sistemul de ancorare.

Pentru a face fata solicitarilor datorate fortei vantului, sistemul este asigurat cu ancoraje suplimentare.

Componență sistem

- Folie polietilena de inalta rezistenta (mecanica si UV)

- Fir otel

- Sistem intindere folie

- Ancore suplimentare  realizate din bara otel,

- Funie din otel

- Întinzătoare de funie

* Dacă investiția nu respectă semnificativ specificațiile prevăzute în această anexă, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard și contribuției în natură (de exemplu: proiectele care prevăd cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie).

În acest caz, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică de 15.000 Euro.